Инструкция для обновления ресивера U2C B6 через COM порт:

Данный способ нужно применять для восстановления ресивера, в случае если он не может полностью загрузиться.

1. При помощи кабеля RS232 – MINIJACK 3.5 соединяем ресивер с 
COM портом компьютера, при этом ресивер и компьютер должны быть выключены.

2. Включаем компьютер и запускаем программу - GXDownloader_boot_V1.032_gx6605s.exe

3. В окне программы GXDownloader_boot_V1.032_gx6605s.exe выбираем:

- Chip Type – other;

- Boot  – gx6605s-generic-sflash.boot;

- Serial Port –используемый COM порт (в данном случае COM1)；

- Mode – выбрать serialdown；

- Section – выбрать All;

- File – выбрать файл прошивки для обновления (в данном случае u2c_b6_5370.bin).

4. Нажимаем "Start" для инициализации восстановления.

5. После появления в окне программы сообщения "Found serial: COM1 wait ROM request... please power on or restart the board..." включите ресивер в сеть, процесс восстановления запустится автоматически.

Внимание: процесс прошивки длится около 15 минут. Во время прошивки ресивера категорически запрещается отключать его от сети, так как это может привести к его повреждению.

6. После завершения процесса прошивки и появления окна "Complete", выключите ресивер из сети и повторно его включите.