Шаг первый - загрузка LOADER-а

1. Подключаем прошитый ресивер к телевизору (теперь телевизор обязательно нужно иметь под рукой), к антенне подключать не обязательно. Включаем ресивер выбираем последовательно МЕНЮ - ИНСТРУМЕНТ - ИНФОРМАЦИЯ.
2. Подключаем прошитый ресивер к не прошитому (через RS-232) нульмодемным кабелем. (не прошитый ресивер НЕ должен быть включен в сеть!)
3. На пульте жмем на четыре цветные кнопки КРАСНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, СИНЯЯ. Ресивер будет готов к передаче LOADER-а. 
4. Включаем не прошитый ресивер в сеть. Загрузка начнется автоматически и продлится около 20 секунд. Во время загрузки, как всегда выключать ресиверы НЕЛЬЗЯ!
5. Когда загрузка LOADER-а закончена (процесс загрузки отображается на телевизоре), выключаем оба ресивера из сети, нульмодемный кабель не отсоединяем. 

Шаг второй – загрузка софта (по старой схеме)

1. Включаем в сеть ресивер с которого заливали LOADER и ждем пока он загрузится.
2. Включаем в сеть ресивер в который заливали LOADER Загрузка начнется автоматически и продлится около 5-6 минут. Во время загрузки, как всегда выключать ресиверы НЕЛЬЗЯ!
3. Когда загрузка софта закончена (процесс загрузки отображается на телевизоре), на табло ресивера загорится “END”.
4. Все, выключаем оба ресивера из сети и наслаждаемся просмотром.

Удачи!!!